AL-M90开发指南

- 概述

此文介绍了AL-M90的系统配置以及在AL-M90上进行开发可能需要调用的接口，写给想在AL-M90上开发APP的开发人员。

- 系统介绍

AL-M90的基本配置：4核CPU A55、1TOPS NPU，4G通讯模块、网口、wifi6、RJ45、蓝牙5.0、BD/GPS模块、10.1寸电容屏（分辨率：1280×800）、全触摸屏-可外扩物理按键、2路RS232串口、2路RS485口、2路CAN、4路AHD(兼容CVBS)、WIFI，网口，4路IO检测、2路15W功放输出、1路2W@8Ω功放输出、支持喊话手柄、TTS，TF card、RFID、2路USB口、内置RTC、1路HDMI等。

电源：9~36V宽电压。

运行Android 11系统，请用Android Studio开发APP。

- 接口介绍

  - 通讯

AL-M90可搭载4G通讯模块，提供安卓标准API接口给APP；

可通过ConnectivityManager查询网络状态，通过Socket和服务器进行长连接；

访问网络需要的权限：

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  - BD/GPS

AL-M90可搭载北斗/GPS模块，提供安卓标准API接口给APP；

1、可通过LocationManager查询是否定位、经纬度坐标、切换模式等；

访问位置需要的权限：

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

APP第一次启动时还需要用下面的代码申请权限：

import static android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION;

private static final int REQUEST_LOCATION = 2;

if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, ACCESS_FINE_LOCATION) !=

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

ActivityCompat.requestPermissions(this,

new String[]{ACCESS_FINE_LOCATION}, REQUEST_LOCATION);

}

只有申请权限成功或已经申请成功过权限后，才能使用LocationManager；

2、可通过板载GPS模块，串口读取GPS数据；

  - 串口（485自主流控）

ttyS0----Keyboard

ttyS2----debug

ttyS3----RS232-1

ttyS4----RS232-2

ttyS5----GPS

ttyS7----RS485-1

ttyS9----RS485-2

  - IO输入/输出

GPIO1_D0----IO1  GPIO1_D1----IO2  GPIO1_D2----IO3  GPIO1_D3----IO4（默认高）

GPIO1_D4----IO5(默认低)

内音----GPIO1_B1  外音----GPIO1_B2  内喇叭----GPIO0_D6

喊话器内----GPIO3_A3    喊话器外---GPIO3_A4

GPIO3_A6控制耳机检测IO GPIO1_B0

  - 按键

串口协议

  - 刷卡

AL-M90可接RFID·刷卡模块，I2C-3；

  - TTS

中英文默认是讯飞TTS，已内置离线语音包，可以直接用；

系统设置-系统-语言和输入法-高级-文件转语音（TTS）输出；

  - 模拟摄像头

AL-M90可接4路模拟摄像头，摄像头支持CVBS和AHD，可通过安卓标准API接口（Camera, SurfaceView等）实现视频预览、录像、拍照等功能。

CH1---CAMERA0  CH2---CAMERA1  CH3---CAMERA2  CH4---CAMERA3

访问摄像头需要的权限：

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<uses-feature android:name="android.hardware.camera" />

<uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />

3.9 CAN

can0和can1，支持JNI

系统签名

- 生成系统签名文件

androiddebug文件，debug.keystore