通信格式

- 数据格式

8bit 1stop bit None 38400bps

2. 主机(GPS终端)命令数据格式

0xBB+ADDR+LEN+CMD+DATA0+…DATAN+SUML+SUMH+0x55

ADDR 硬件地址

LEN 除掉起始和末字符的字符串长度,等于5+数据长度,最长数据长度<=240

SUM除掉起始和末字符的字符和

- 硬件地址

GPS终端 0x10

- 主机数据格式

| 命令 | 命令符 | 数据 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广播线路状态 | 0x01 | DATA0-5:时间 (分钟小时日期星期月份年份) DATA6: (上下行bit7=0 上行 bit7=1 下行) DATA7: (bit7=1 到站 bit7=0 离站, bit0-bit6当前站点序号) DATA8-9: 保留(0x00) | 10Bytes |
| 路牌字符 | 0x02 | 线路号长度(1B)+线路号字符+起点长度(1B)+起点字符+终点长度(1B)+终点字符 | 可变 |
| 车内屏字符 | 0x03 | 字符+显示时间(1B) | 可变 |
| 车内屏宣传用语 | 0x04 | 宣传用语1长度(1B)+宣传用语1字符+显示时间(1B)+宣传用语2长度(1B)+宣传用语2字符+显示时间(1B)… | 可变 |
| 广告屏广告 | 0x05 | 宣传用语1长度(1B)+宣传用语1字符+显示时间(1B)+宣传用语2长度(1B)+宣传用语2字符+显示时间(1B)… | 可变 |
| 报站 | 0x08 | 站序号(bit7=1 到站 bit7=0 离站, bit0-bit6当前站点序号,占用1B) +上下行(bit7=0 上行 bit7=1下行,bit0-6对应上下行总站点数,占用1B) +报站字符(NB) | 2+N |
| 路牌字符(中英文) | 0x10 | 线路号长度(1B)+线路号字符 +中文起点长度(1B)+中文起点字符 +英文起点长度(1B)+英文起点字符 +终点长度(1B)+终点字符 +英文终点长度(1B)+终点字符 | 可变 |
| 侧牌站点(站点字数多,需要分帧) | 0x11 | 总站点数(1B，只发单边的站点数，如当前是上行，则只发上行站点数)+站点序号（1B）+站点名长度（1B）+(站点字符NB) +站点序号（1B）+站点长度+(站点字符NB)+.... | 可变 |

备注:

- 广播命令要求在转换线路上下行时立即发出,每30s内发一次

- 路牌会自动根据上下行状态调换起点和终点,GPS终端不需要调换,路牌收到字符数据会自动掉电保存.路牌字符长度最长允许100个字符

- 车内屏字符长度最长100个字符

- 宣传用语可以添加N条,但总长度限制为240,单条长度限制100,车内显示屏收到宣传用语会自动掉电保存

- 路牌,车内显示屏显示模式均为,宽度够时自动居中显示,不够时自动左移显示

- 站点序号,上行有16个站则站点序号0-15,下行也是从零开始计数,下行第一站站点序号为零

- 侧牌站点,由于站点字数多帧长度会超过256,需要分帧发送

广播上行9:00

BB 10 0F 01 00 09 15 05 07 11 00 00 00 00 5B 00 55

广播下行16:30

BB 10 0F 01 30 16 15 05 07 11 80 00 00 00 18 01 55

线路529

BB 10 33 02 03 35 32 39 0A B9 E3 D6 DD BB F0 B3 B5 D5 BE 1E B9 E3 D6 DD CA D0 B0 D7 D4 C6 C7 F8 CD A8 B4 EF C6 FB B3 B5 B5 C6 BE DF B5 E7 C6 F7 B3 A7 DA 20 55

线路807

BB 10 23 02 03 38 30 37 0A B7 F0 C9 BD C0 F6 C6 D5 B6 DC 0E CA AF E9 B6 C2 B7 BD F0 B1 CC D0 C2 B3 C7 C6 13 55

车内显示屏字符1

BB 10 1D 03 B3 B5 C4 DA CF D4 CA BE C6 C1 BC B4 CA B1 D0 C5 CF A2 B2 E2 CA D4 31 14 50 11 55

车内显示屏字符2

BB 10 32 03 B7 F0 C9 BD C0 F6 C6 D5 B6 DC C1 AA B6 AF B1 A8 D5 BE C6 F7 2C B3 B5 C4 DA CF D4 CA BE C6 C1 BC B4 CA B1 D0 C5 CF A2 B2 E2 CA D4 32 14 1B 21 55

车内屏宣传用语1

BB 10 D0 04 14 D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 31 31 C7 EB D5 BE CE C8 B7 F6 BA C3 14 1C D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 31 32 B3 B5 C1 BE D7 AA CD E4 C7 EB D5 BE CE C8 B7 F6 BA C3 14 20 D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 31 33 C7 EB B1 A3 B9 DC BA C3 CB E6 C9 ED D0 AF B4 F8 B5 C4 B2 C6 CE EF 14 1E D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 31 34 BB B6 D3 AD B3 CB D7 F8 B1 BE B9 AB CB BE B9 AB BD BB B3 B5 14 53 D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 31 35 BB B6 D3 AD B3 CB D7 F8 B1 BE B9 AB CB BE B9 AB BD BB B3 B5 2C B9 E3 B2 A5 C3 FC C1 EE D2 AA C7 F3 D4 DA D7 AA BB BB CF DF C2 B7 C9 CF CF C2 D0 D0 CA B1 C1 A2 BC B4 B7 A2 B3 F6 2C C3 BF 33 30 73 C4 DA B7 A2 D2 BB B4 CE 14 F0 8F 55

车内屏宣传用语2

BB 10 5B 04 14 D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 32 31 C7 EB D5 BE CE C8 B7 F6 BA C3 14 1C D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 32 32 C7 EB B1 A3 B9 DC BA C3 CB E6 C9 ED D0 AF B4 F8 B5 C4 14 20 D0 FB B4 AB D3 C3 D3 EF 32 33 BB B6 D3 AD B3 CB D7 F8 B1 BE B9 AB CB BE B9 AB BD BB B3 B5 88 89 14 C4 3B 55

侧牌数据单包

bb 10 3e 11 09 00 04 c2 de bf d3 01 04 d1 f3 cd b7 02 04 b8 a3 c9 bd 03 04 d0 bb b5 a4 04 04 ce e2 bf d3 05 04 d5 c1 e1 b0 06 06 cf c2 e1 b0 bf da 07 04 b3 c2 bf d3 08 04 ce c4 cc ef 69 1e 55

侧牌数据分包（三包  上行数据）

第一包：

bb 10 d2 11 31 00 0c b0 c4 cd b7 b3 b5 b3 a1 d7 dc d5 be 01 08 b0 c4 cd b7 d7 dc d5 be 02 0c b2 bc bc aa bd bb be af d6 d0 b6 d3 03 06 b1 a6 b6 a6 cd fe 04 08 b1 a6 b9 da c2 b7 bf da 05 08 b2 bc c0 bd c2 b7 bf da 06 06 b9 f0 b7 bc d4 b0 07 0c b4 f3 b7 d2 b5 d8 cc fa d5 be a2 d9 08 0c c4 be c3 de cd e5 b5 d8 cc fa d5 be 09 08 c1 fa d6 e9 bb a8 d4 b0 0a 08 c8 d9 b3 ac bb a8 d4 b0 0b 0a b2 bc bc aa c1 aa bc ec d5 be 0c 06 c4 e0 b8 da c7 c5 0d 08 ba ec b8 da bb a8 d4 b0 0e 0a b1 a6 b0 b2 b1 b1 c2 b7 bf da 0f 06 c4 e0 b8 da b4 e5 10 06 c4 e0 b8 da ce f7 11 08 ca d0 bb b0 b4 f3 cf c3 12 0c ba a3 cd e2 d7 b0 ca ce b4 f3 cf c3 34 82 55

第二包：

bb 10 dc 11 31 13 08 d5 f1 bb aa ce f7 c2 b7 14 08 d6 d0 d0 c4 b9 ab d4 b0 15 08 c8 cb b2 c5 b4 f3 cf c3 16 0a ca d0 c3 f1 d6 d0 d0 c4 b6 ab 17 0e b4 f3 d6 d0 bb aa b9 fa bc ca b9 e3 b3 a1 18 0c d7 bf d4 bd ca b1 b4 fa b9 e3 b3 a1 19 08 b9 ba ce ef b9 ab d4 b0 1a 08 cd b6 d7 ca b4 f3 cf c3 1b 08 cc d8 c7 f8 b1 a8 c9 e7 1c 06 cf e3 c3 db ba fe 1d 0c c9 ee c4 cf cf e3 c3 db c1 a2 bd bb 1e 06 d6 f1 d7 d3 c1 d6 1f 08 bf b5 bc d1 bc af cd c5 20 08 bd f5 d0 e5 d6 d0 bb aa 21 0c ba ce cf e3 c4 fd c3 c0 ca f5 b9 dd 22 08 ca c0 bd e7 d6 ae b4 b0 23 04 b4 f3 b3 e5 24 06 bf c6 bc bc d4 b0 25 08 c0 f3 cf e3 b9 ab d4 b0 26 0c c4 cf d0 c2 c9 ee c4 cf cc ec c7 c5 67 8d 55

第三包：

bb 10 6c 11 31 27 0a c4 cf c9 bd bb b6 c0 d6 cb cc 28 08 c4 cf c3 b3 ca d0 b3 a1 29 06 cc ef cf c3 b4 e5 2a 08 b4 f3 c2 bd d7 af d4 b0 2b 08 c4 cf c9 bd ca d0 b3 a1 2c 08 bb aa c1 aa bb a8 d4 b0 2d 06 c4 cf d4 b0 b4 e5 2e 08 c4 cf c9 bd b4 e5 b1 b1 2f 06 c4 cf c9 bd b4 e5 30 0e b3 c7 ca d0 c9 bd c1 d6 b6 ab d7 dc d5 be 93 41 55

报站数据

bb 10 12 08 81 09 20 d1 f3 cd b7 20 b5 bd c1 cb 20 5a 07 55

bb 10 14 08 01 09 20 cf c2 d2 bb d5 be 20 b8 a3 c9 bd 20 28 08 55

bb 10 12 08 82 09 20 b8 a3 c9 bd 20 b5 bd c1 cb 20 f4 06 55

bb 10 14 08 02 09 20 cf c2 d2 bb d5 be 20 d0 bb b5 a4 20 2c 08 55